JJ-IB系列iBeacon位标规格书

金桔智能（北京）科技有限公司•北京海淀

日期：2024年09月19日

产品了解及术支持请加微信18519188618王工

修订记录

| 更新版本 | 修改内容 | 修改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 初稿 |  |  | 19.11.15 |
| V1.0.1 | 增加腕表ibeacon |  |  | 20.06.02 |

重要声明

版权声明

版权所有@2019，，保留所有权利。

不作保证声明

不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

第1章	JJ-IB32I室内位标	4

1.1	电气规格	4

1.2	工作频率	4

1.3	物理参数	4

1.4	其他参数	5

1.5	配置功能	5

1.6	产品图样	6

1.7	包装规格	7

第2章	JJ-IB100防爆位标	7

2.1	电气规格	7

2.2	工作频率	8

2.3	物理参数	8

2.4	其他参数	8

2.5	配置功能	9

2.6	产品图片	10

2.7	包装规格	11

第3章	JJ-IB32W腕表iBeacon	11

3.1	电气规格	11

3.2	工作频率	12

3.3	物理参数	12

3.4	其他参数	12

3.5	配置功能	13

3.6	产品图片	14

JJ-IB32I室内位标

电气规格

| 电池容量 | 2400mAh |
| --- | --- |
| 峰值电流 | 5.5mA |
| 休眠功耗 | <1uA |
| 平均功耗 | <30uA* |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。

工作频率

| 蓝牙频率 | 2.4~2.485GHz |
| --- | --- |

物理参数

| 产品尺寸 | 53*23mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 白 |
| 重量 | 45g |
| 外壳材质 | ABS |

备注：包装不同，物理参数有所不同。

颜色，批量可选，现货根据库存发货。

重量不同型号，略有差异。

其他参数

| 发射功率 | -20dB-4dB，4db为一个周期 |
| --- | --- |
| 覆盖范围 | 直径最大100m |
| 续航时间 | 最长10年* |
| 防拆功能 | 限位防拆* |
| 防水等级 | IP55 |
| 安全性 | AES加密，防纂改，可连接模式，不可连接模式 |
| 支持协议 | 苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0 |

*

续航时长与发射功率，发射周期以及环境温度相关。

可选配置功能，标准功能未包含。

配置功能

| 手机配置 | 支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置防篡改密钥 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |

产品图样

包装规格

48个/箱

JJ-IB100防爆位标

电气规格

| 电池容量 | 2600mAh，5200mAh （选配，默认2600mAh） |
| --- | --- |
| 峰值电流 | 5.5mA |
| 休眠功耗 | <1uA |
| 平均功耗 | <30uA* |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。

工作频率

| 蓝牙频率 | 2.4~2.485GHz |
| --- | --- |

物理参数

| 产品尺寸 | 120*120*24mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 工业黄，黑，蓝，乳白等（选配） |
| 重量 | 185-195g |
| 外壳材质 | 改性ABS |

备注：

颜色，批量可选，现货根据库存发货。

其他参数

| 发射功率 | -40dB-4dB |
| --- | --- |
| 覆盖范围 | 直径最大100m |
| 续航时间 | 最长10年（最大电池容量） |
| 防水等级 | IP68 |
| 抗压等级 | 10吨抗压 |
| 相关认证 | 防爆认证 |
| 安全性 | AES加密，放纂改，支持可连接模式，不可连接模式 |
| 支持协议 | 苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0 |

配置功能

| 手机配置 | 支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置放篡改密钥 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |

产品图片

包装规格

60个/箱

JJ-IB32W腕表iBeacon

电气规格

| 电池容量 | 50mAh |
| --- | --- |
| 供电方式 | 充电式锂电池 |
| 充电方式 | Mirco usb |
| 充电电压 | 5V |
| 峰值电流 | 5.5mA |
| 休眠功耗 | <1uA |
| 平均功耗 | <30uA* |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。

工作频率

| 蓝牙频率 | 2.4~2.485GHz |
| --- | --- |

物理参数

| 产品尺寸 | 250*40*11mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 白、粉、蓝、黑、橙、绿 |
| 重量 | 30g |
| 外壳材质 | 塑料 |

备注：颜色，批量可选，现货根据库存发货。

其他参数

| 发射功率 | -40dB-4dB |
| --- | --- |
| 覆盖范围 | 直径最大100m |
| 续航时间 | 3-6个月 |
| 防水等级 | IP53 |
| 安全性 | AES加密，放纂改，支持可连接模式，不可连接模式 |
| 支持协议 | 苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0 |

配置功能

| 手机配置 | 支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置放篡改密钥 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |

产品图片