JJ-IP蓝牙资产定位标签

产品规格书

金桔智能（北京）科技有限公司•北京海淀

日期：2022年8月29日

产品了解及术支持请加微信18519188618王工

修订记录

| 更新版本 | 修改内容 | 修改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 初稿 |  |  | 21.10.01 |

重要声明

版权声明

版权所有©2021，金桔智能（北京）科技有限公司，保留所有权利。

不作保证声明

不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

第1章JJ-IP32B资产定位标签规格书	4

1.1  功能介绍	4

1.2  电气规格	4

1.3  工作频率	4

1.4  物理参数	4

1.5  其他参数	5

1.6  配置功能	5

1.7  产品样式	5

- 第1章JJ-IP32B资产定位标签规格书

- 1.1  功能介绍

内置三轴传感器，可以动态调节广播和定位频率；支持广播等参数的小程序配置；内置大容量电池，静止状态下最高待机时间8年以上；内置滤波算法，配合蓝牙网关可达定位1~3m精度；可选配的蜂鸣器组件功能，可以实现寻物功能；可选配的防拆功能，可以实现防拆报警等功能。

- 1.2  电气规格

| 工作电压 | 3.6V |
| --- | --- |
| 电池规格 | 功率型14505*1节 |
| 蓝牙最大监听电流 | <6mA@3.6v |
| 蓝牙最大发射电流 | <8.5mA@3.6v |
| 休眠功耗 | <10uA@3.6V |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

- 1.3  工作频率

| 蓝牙频率 | 2.4~2.485GHz |
| --- | --- |

- 1.4  物理参数

| 产品尺寸 | 81*41*20mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 白色 |
| 重量 | 100g |
| 外壳材质 | PC |

- 1.5  其他参数

| 动静判断 | 支持 |
| --- | --- |
| 低电提醒 | 支持 |
| 升级方式 | 手机单个升级或者网关批量升级 |

- 1.6  配置功能

| 信标过滤 | 支持 |
| --- | --- |
| 数据发送间隔 | 可调 |
| 动作幅度触发 | 灵敏度可调 |
| 静止后发送数据 | 支持 |

备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上

- 1.7  产品样式