JJ-IS40BL系列蓝牙LORA网关

产品规格书

金桔智能（北京）科技有限公司•北京海淀

日期：2020年12月19日

产品了解及术支持请加微信18519188618 王工

修订记录

| 更新版本 | 修改内容 | 修改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | JJ-IS40BL |  |  | 19.04.23 |

重要声明

版权声明

版权所有@2019，金桔智能（北京）科技有限公司，保留所有权利。

不作保证声明

不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

第1章	JJ-IS40BL室内网关	3

1.1	电气规格	3

1.2	技术参数	3

1.3	物理参数	4

1.4	其他参数	4

1.5	配置功能	4

1.6	天线接口	5

1.7	产品外观	5

1.8	包装规格	7

1.9	产品logo	7

1.10	包装配件	7

JJ-IS40BL室外网关

电气规格

| 供电方式 | POE |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

技术参数

| 主控MCU | ARM 32位 M4 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 蓝牙：2.4GHz；LORA：480MHz |
| 发射功率 | 蓝牙：8dBm LORA：25dbm |
| 协议 | 蓝牙5.0 lora |
| 接收灵敏度 | BLE:<-101dBm LORA: <-138dBm |
| 传输距离* | BLE：300m ； LORA：1Km |
| 设备容量 | BLE：扫描节点数>100终端/秒 LORA：扫描节点数>20终端/秒 |
| 加密方式 | 支持AES加密 |
| LORA通道 | 8 通道上行，1 通道下行 |
| LORA速率 | 0~37.5kbps |
| LORA主控 | Sx1301 |

备注：传输距离为可视距离；

物理参数

| 产品尺寸 | 挂耳未展开185*140*30mm，挂耳展开后210*140*30mm，天线高230mm |
| --- | --- |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 600g |
| 材质 | 铁板 |
| 防护等级 | 无 |

其他参数

| 入网方式 | LAN口（10M/100M） |
| --- | --- |
| 网络类型 | DHCP或静态IP |
| 网络传输 | UDP |
| 天线 | 外置，吸盘天线 |
| 天线接口 | SMA |

配置功能

| 指向IP | 支持域名、IP方式 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |
| 配置方式 | 蓝牙小程序或ACserver配置 |

| 蓝牙天线接口 | SMA头 |
| --- | --- |

天线接口

产品外观

正面

背面