JJ-IS40BXPA蓝牙网关

产品规格书

金桔智能（北京）科技有限公司•北京海淀

日期：2022年12月19日

产品了解及术支持请加微信18519188618 王工

修订记录

| 更新版本 | 修改内容 | 修改人 | 审核 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.6 | 加入JJ-IS40BXPA | LH |  | 23.05.18 |

重要声明

版权声明

版权所有©2019，金桔智能（北京）科技有限公司，保留所有权利。

不作保证声明

不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

第1章 JJ-IS40BAXPO蓝牙5.1AOA室外网关	3

1.1电气规格	3

1.2技术参数	3

1.3物理参数	4

1.4其他参数	4

1.5配置功能	4

1.6 蓝牙功能	5

1.7产品外观	5

1.8包装规格	6

1.9产品logo	6

1.10包装配件	6

- 第1章 JJ-IS40BAXPO蓝牙5.1AOA室外网关

- 1.1电气规格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供电方式 | POE或DC5V1A |
| 额定功率 | 3W |
| 工作温度 | -45℃—60℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |

- 1.2技术参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主控MCU | 双核ARM M4F 64MHz |
| Flash | 1MB+512KB |
| RAM | 256KB+128B |
| 频率 | 2.4Ghz |
| 协议 | 蓝牙5.1 4.0 4.2 |
| 传输速率 | 支持250Kbps、1Mbps、2Mbps |
| 发射功率 | 10dBm； |
| 接收灵敏度 | >-95dBm |
| 加密方式 | 支持AES硬件加密 |

- 1.3物理参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 280*280*100mm |
| 颜色 | 白色 |
| 重量 | 2300g |
| 外壳材质 | ABS |
| 防水等级 | IP67 |

- 1.4其他参数

| 入网方式 | LAN口（10M/100M） |
| --- | --- |
| 网络类型 | DHCP或静态IP |
| 网络传输 | UDP |
| 天线 | 板载阵列天线 |

- 1.5配置功能

| 指向IP | 支持域名、IP方式 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |
| 配置方式 | 微信小程序配置或ACserver配置 |

- 1.6 蓝牙功能

| AOA覆盖范围 | 安装高度的1.5倍为半径的圆形覆盖范围 |
| --- | --- |
| AOA精度 | 无遮挡环境下，1m以内定位精度 |
| 是否支持蓝牙5.1 | 是 |
| 是否支持低版本蓝牙协议定位 | 是 |
| 是否支持蓝牙传输 | 是 |

- 1.7产品外观

- 1.8包装规格

样品1个每箱，纸壳珍珠棉包装；批量袋装每箱6个。

- 1.9产品logo

默认中性包装，可定制logo；

- 1.10包装配件

默认不含适配器，适配器需单独购买。