产品描述

JJ-IS40BL室外网关可广泛应用于低功耗广域物联网。可支持半双工通信、全双工通信。网关支持10/100m以太网连接云服务器。 设备内部集成了蓝牙芯片并配备基带处理芯片SX1302，实现并行8通道上传，1 通道下发。设备支持蓝牙和lora双模通讯，可以广泛兼容各种lora和蓝牙终端产品。

产品特性

■ 支持LoRa全双工模式，8个接收通道，1个下发通道

■ 支持以太网，4G（可选）

■ 支持UDP，TCP，MQTT,WEBSOCKT,HTTP 等多种协议

■ 支持LoRaWAN 标准协议

■ 支持LoRaWAN Class A/B/C

■ 发射功率最高达 27dBm，接收机灵敏度达 到-142dBm@SF12

■ 支持LoRaWAN全球频率计划，支持用户自定频率

■ 看门狗设计，保证系统稳定

■ 支持空中升级

■ 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

■ 内置管理管理工具ACSERVER,方便配置管理

硬件规格

■ 蓝牙: BLE5.0

支持长距离蓝牙，蓝牙连接，蓝牙广播收集等蓝牙节点功能。

■ LoRa集中器：标准的8通道LoRa网关，1路独立下发通道，发射功率最大可达27dBm,接收灵敏度最低可达-142dBm

参数性能

LoRa参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出功率 | -1~27dBm |
| 输入功率 | ＜10dBm |
| 带宽 | 7.8~500kHz |
| 扩频因子 | SF7~SF12 |
| 接收灵敏度 | -142dBm@SF12 BW125kHz |
| 谐波 | ＜-40dBm @ 1GHz |
| 频率范围 | EU868 , AS923 , AU915 , KR920 ,RU864 ,IN865,US915 LoRaWAN全球频率计划 |
| 信道 | 全双工模式，8路LoRa接收通道，1路LoRa下发通道 |

蓝牙参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出功率 | -40~10dBm |
| 协议 | 支持BLE4，BLE4.2，BLE5.0 |
| 传输速率 | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |
| 覆盖范围 | >300M |

电气参数

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源 | DC 12V 或 POE |
| 电流 | Max . 1A |
| 功耗 | ＜5W |

物理特性

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 216mm*216mm*70mm |
| 重量 | 约1.2kg |
| 温度 | -20~70℃（工作）, -40~85℃（储存） |
| 湿度 | 5~95%（无凝结） |

接口

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 电源接口 | RJ45@poe |
| 网口 | RJ45 |
| LoRa天线接口 | N头玻璃钢天线 |
| 蓝牙天线接口 | N头玻璃钢天线 |