- JJ-U室外UWB双通道定位基站

- 1.1产品描述

室外双通道远距离定位基站可广泛应用于物联网的一维定位中。可支持半双工通信、全双工通信。网关支持10/100m以太网连接云服务器。 设备内部集成了蓝牙芯片并配备UWB基带处理芯片，实现UWB数据传输和定位测距等功能。设备支持蓝牙和uwb双模通讯，主要用于隧道/管廊/地铁等一维定位场景中。

- 1.2产品特色

单基站支持一维定位，不需要2台UWB基站即可实现；减少了设备数量和施工布线成本

单基站覆盖距离远，覆盖直径可达800米；大大的降低了设备数量和施工成本

定位精度为30cm；相对WiFi、蓝牙定位精度更高稳定性更好

防护等级IP67；满足在隧道、管廊、地铁等场景的恶劣环境中使用

运维方便；支持手机小程序配置管理，同时支持AC集中管理

安装方便：天线基站可以一起安装固定到一根安装固定到一根L型支架上，大大减少施工安装的难度和成本

供电方便，支持标准的POE48V网线供电和回传数据；减少施工布线成本

- 1.3电气规格

| 供电方式 | POE48V |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20℃—70℃ |
| 工作湿度 | 0-95%，无凝露 |
| 功耗 | 小于3W |

- 1.4技术参数

| 主控MCU | ARM 32位 M4 |
| --- | --- |
| 工作频率 | BLE：2.4GHz；UWB：3.5 to 6.5 GHz |
| 发射功率 | BLE：8dBm UWB：-10dBm |
| 协议 | BLE5.0 802.15.4 |
| 接收灵敏度 | BLE:<-101dBm UWB: <-110dBm |
| 传输距离* | BLE：200m ； UWB：400m |
| 加密方式 | 支持AES加密 |
| UWB通道 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| UWB速率 | 110 kbps, 850 kbps, 6.8 Mbps |
| 覆盖半径 | 大于300m |
| 测距精度 | 30cm |

备注：传输距离为可视距离；

- 1.5物理参数

| 产品尺寸 | 210*130*60 |
| --- | --- |
| 颜色 | 银色 |
| 重量 | 1200g |
| 材质 | 铸铝 |
| 防护等级 | IP67 |

- 1.6其他参数

| 入网方式 | LAN口（10M/100M） |
| --- | --- |
| 网络类型 | DHCP或静态IP |
| 网络传输 | UDP |
| 天线 | 定向板状天线 |
| 天线增益 | 14dbi |
| 天线接口 | N母头 |

- 1.7配置功能

| 指向IP | 支持域名、IP方式 |
| --- | --- |
| 空中升级 | 支持OTA |
| 配置方式 | 蓝牙小程序或AC配置 |

| UWB天线接口 | N头 |
| --- | --- |
| 网络接口 | rg-45口 |

- 1.8接口

- 1.9工作环境

1、固定于无显著摇动或冲击振动的地方；

2、使用环境无破坏绝缘防护结构的气体或蒸汽；

3、使用环境无腐蚀性。

- 1.10装箱清单

| 配件 | JJ-U |
| --- | --- |
|  | UWB双通道定位基站 |
| 防水主机 | 1台 |
| POE供电模块 | 1个 |
| 安装支架 | 1个 |
| 抱杆紧固件 | 1副 |
| UWB定向天线 | 2根 |
| 馈线 | 2根 |