产品规格书

产品名称：智能蓝牙LoRa室外定位数传基站

产品型号：JJ-IS40BLOP

金桔智能（北京）科技有限公司

本规格书为说明产品目前通用规格，不具任何特殊用途、功能、可销售性保证之意；本公司保留调整有关产品功能、规格、保修信息及本文内容等的权利，恕不另行通知。

- 产品简介

本产品为金桔智能开发的蓝牙LoRa 网关产品广域物联网前端解决方案，在低功耗蓝牙和LoRa 协议的基础上，重新开发了系统软件， 并且专门针对大部分物联网应用场景进行优化，使之更加简单、易用、可靠。基站采用直流电源供电，支持 8 路物理 RX 信道和 1 路 TX 信道，RX 信道接收灵敏度高至-147dBm，发射功率高达 27dBm，可以根据应用场景的需要，配置不同的无线发射功率、信道频点等参数，支持全双工，内置高性能腔体双工器，单天线接口，标配高增益玻璃钢天线。

本产品可广泛应用于低功耗区域物联网应用领域，如工业定位、工业温湿度、危化品泄漏、设备运行状况等，也可以用于基于低功耗广域网的智慧城市数据采集应用，如环境数据监测、消防状态监测、交通状况监测等。

- 产品图片

- 产品特点

- 覆盖范围广：实测通信距离最大 10 公里(可视距离，依据终端类型)，常用覆盖半径 1000米

- 高并发量：8 个独立物理信道，接入容量大

- 数据率自适应：可同时支持 SF7-SF12 的数据而无需配置

- 双向通讯：支持全双工通信，收发异频互不干扰 

- 配置灵活：可自由配置功率与通信频点 

- 接收灵敏度强：接收灵敏度高达-147dBm 

- 数据回传可选：以太网或者 4G回传

- 工业级设计：防水、防尘、防爆，接口隔离及抗电磁干扰设计

- .规格参数

| 物理参数 | 产品尺寸 | 216*216*70 |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 白色 |
|  | 重量 | 主机1.5kg |
|  | 材质 | 铸铝 |
|  | 防护等级 | IPX7 |
| 技术参数 | 供电方式 | 防水RJ45接头POE/DC12v1a5.5mm*2.5m适配器/ DC12v1a接线端子 |
|  | 整机功率 | 2W |
|  | 主控MCU | ARM 32位 M4 |
|  | 工作频率 | 2.4GHz |
|  | 发射功率 | 蓝牙：10dBm ； LoRa：25dBm |
|  | 协议 | 蓝牙5.0；LoRa |
|  | 接收灵敏度 | BLE:<-100dBm（ LoRa: <-142dBm） |
|  | 传输距离* | BLE：300m（视距）; Lora: 1000m |
|  | 加密方式 | 支持AES加密 |
|  | 入网方式 | LAN口（10M/100M）或4G（JJ-IS40BL4GOP型号适用） |
|  | 网络类型 | DHCP或静态IP |
|  | 网络传输 | UDP/MQTT |
|  | 天线 | 外置，玻璃钢 |
|  | 天线接口 | N母头 |
| 配置功能 | 指向IP | 支持域名、IP方式 |
|  | 空中升级 | 支持OTA |
|  | 配置方式 | 蓝牙小程序 或ACserver配置 |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃—60℃ |
|  | 工作湿度 | ≤95%RH，无凝露 |

- 装箱清单

| 配件 | JJ-IS40BOP | JJ-IS40BLOP | JJ-IS40B4GBOP | JJ-IS40BL4GBOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外蓝牙 | 室外蓝牙LoRa | 室外蓝牙4G | 室外蓝LoRa4G |
| 主机 | √ | √ | √ | √ |
| RJ45网线防水接头 | √ | √ | √ | √ |
| 抱杆紧固件 | √ | √ | √ | √ |
| 蓝牙玻璃钢天线（2400-2500MHz频段） | √ | √ | √ | √ |
| LoRa玻璃钢天线（470-510MHz频段） |  | √ |  | √ |
| 4G玻璃钢天线（1700-2700MHz频段） |  |  | √ | √ |

主机           RJ45网线防水接头      抱杆紧固件

- 质量保证

本产品出厂前均经测试合格，可附合格证及出厂检测报告。